大功率纯后级广播功放

PA-9300 PA-9350 PA-9400

使用手册

性能特点：

- 100V\70V定压输出及4 -16Ω定阻(平衡,不接地)输出

- 电源、信号、失真、保护状态显示

- 通用插口供方便地实现链接

- 输出短路保护并示警

- 成系列大功率(大至2千瓦)纯后级功放可供选择

前面板：

- 交流电源开关                          ⑤ 保护指示灯(直流或短路保护)

- 电源指示灯                            ⑥ 温度指示灯(超温指示)

- 失真指示灯(为避免失真请适当调低增益)  ⑦ 通风散热窗

- 信号指示灯(输出电平)                  ⑧ 音量控制旋钮

后面板及连接：

- 散热窗                     ⑦卡隆输入口

- 4 -16Ω                     ⑧ RCA输入插口

- 100V输出                   ⑨ RCA环接插口

- 70V输出                    ⑩ 卡隆链接插口

- 输出公共端                 220V交流电源线

- 220V交流保险丝

安装注意事项：

1、当接通电源并输入信号后，如听到短促报警信号音，即说明输出线路有短路故障，应立即切断电源，排除故障后重新加电。

2、因负载线路有一定的功率损耗，根据现场，应预留足够的功率余量,通常用所接的喇叭功率和乘以1.3倍得出功放的功率。（因广播线材的质量、大小及长短不同，倍数有所不同）

3、其它注意事项请参照前面的基本安装注意事项。

输入连接：

图1 三线卡隆插座

所有输入均应连接于机器后板的卡隆插口(图1)或RCA插口.

输出连接：

输出端子在后面板,可用香蕉插或铲形插连接.黑色为公共端,红色为热端.

通常应使用定压"端子输出,此时各个扬声器应带线间变压器,扬声器的总功率应小于功放的额定输出功率

扬声器在近距离配置时可用定阻"(4-16Ω)端子输出,相应地此时扬声器不必使用线间变压器,同时所有扬声器的总阻抗应不小于4Ω.

注意:不能在两个热端之间输出功率。

链接：

当有其它设备（例如其它功放）需用与本机相同之信号时，可由后面板的链接插口引出信号。由此，可实现多台设备（功放）链接。

性能规格：

| 规格 | PA-9300 | PA-9350 | PA-9400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定输出功率 | 1000W | 1500W | 2000W |
| 输入灵敏度 | 950mv |  |  |
| 信噪比 | 90dB(A Weighted) |  |  |
| 输出电压调整率 | ≤2dB |  |  |
| 频响 | 50HZ-17 kHz±3dB |  |  |
| 总谐波失真 | < 0.5%(1 kHz,1/3rared power) |  |  |
| 冷却方式 | 强迫风冷 |  |  |
| 指示灯 | 电源“POWER”、削顶“CLIP”、信号“SIGNAL”、保护“PORT” 、高温“TEMP” |  |  |
| 保护 | 电源通断，温度过高，直流输出，负载短路 |  |  |
| 电源 | AC 220-240V/50~60Hz |  |  |
| 耗电量 | 1800W | 2600W | 3400W |
| 尺寸(长X宽X高) | 482X475X132(mm) |  |  |
| 毛重 | 32.47kg | 37.08kg | 42.39kg |
| 净重 | 30.61 kg | 35.22 kg | 40.53kg |