PA-9980P分区寻呼器

使用手册

性能特点：

- 十通道分区寻呼

- 10通道警报输入/激活输出

- 具有遥控接口

- 2路话筒输入，2路线路输入

- 内置钟声发生器

- 具有默音功能

前面板：

- 电源开关                   ⑤话筒2音量旋钮

- 电源指示灯                 ⑥话筒1输入插孔

- 分区选通键                 ⑦钟声按钮

- 话筒1音量旋钮

后面板及连接：

- 钟声音量旋柄                 ⑧遥控链接

- 话筒2输入                   ⑨优先地址设定

- 紧急/线路1输入              ⑩高低电平警报输入

- 线路2输入                   选通短路输出口

- 音频输出                     警报输入电平选择

- 警报激活输出                 保险丝

- 遥控输入                     电源线

自动默音功能：

线路1、话筒1乃优先输入口，由这些口输入之信号将自动抑制其它输入信号。其中线路1具有最高优先级，能抑制所有其它输入信号，因而具有强插功能。建议把寻呼话筒接于“话筒1”，警报器接于“线路1”。

连接方法：

- 简易模式（无警报功能）

2．基本模式

3．遥控模式

使用方法：

1.面板上CH1燙H10为十个通道寻呼选通开关,按一下,开关灯亮表示选通,再按一下，开关灯灭,表示断开.选通信号由选通出口 SWITCHING OUTPUT"输出.

2.警报输入口 ALARMIN"(见图1)的第1号?0号端子分别对应管理CH1燙 10十个通道，第11?5端子为公共地线.输入信号可以是+12V?4V的高电平或0V低电平信号(输入电流小于3mA).当ACTIVELEVEL设定开关置于HIGH时,高电平信号有效;当该设定开关置于LOW时,短路(低电平)信号有效.当有任一端子输入电平与告警电平相同时,相应通道即告警SWITCHING OUTPUT相应端子输出短路信号,SWITCHING OUTPUT口的配置与 ALARMIN"相似,即第1?0号端子分别为CH1燙h10十个通道输出口的热端,第11?5端子为公共地线.输出有效时呈短路状态.该口应与本系统设备的 PA-9983D"连接,以便自动选通相应的扬声器区(参看系统连接图).

3.当警报输入口 ALARMIN"任一端子有警报信号输入时,报警激活输出口 ALARM ACTIVATING OUT"即有短路信号输出,用于激活警报信号发生器.注意,在使用的PA-9980P分区寻呼系统中,PA-9983D的ALARM OUT不应连接到报警信号发

生器,但仍可用于启动定时器(参看连接图)

4.后面板上的地址开关ADDRESS仅在遥控模式中使

用,当有多台PA-9980P遥控分区寻呼时,各台应分

别设定地址及优先顺序.

性能规格：

| 输入阻抗及灵敏度 | Micl，2：600Ω，1.8mv，不平衡 Linel，2：10kΩ，500mv，不平衡 |
| --- | --- |
| 音频信号输出 | 0dBV |
| 频响 | Mic：90Hz-16kHz；Line：20Hz-18kHz |
| 信噪比 | Mic input：80dB Line input：80dB |
| 告警电平 | 0V or ±12~24V可预置 |
| 保护 | AC 保险丝X1 |
| 电源 | AC 220-240V/50~60Hz |
| 尺寸(长X宽X高) | 482X365X88(mm) |
| 毛重 | 7．66kg |
| 净重 | 6．23kg |