PA-9983c十六路分区器

使用手册

性能特点：

- 4路背景音乐功放输入， 16通道输出，可任意选通

- 指示灯可判断哪区在工作

- 输入任意组合，可1-4台功放同时输入

前面板：

①电源开关                     ②电源指示灯               ③分区选择键及指示灯

后面板：

- 背景音乐功放接入口

- 输出对应接各分区喇叭

使用方法：

1.背景音乐功放信号由后面板BGM1、BGM2、BGM3、BGM4端子输入。

2.按下任一分区选择键乃可选通该分区。

3.第1-10号端子分别对应管理CH1-CH16

个通道,其1-4号与CH1-CH4对应;5-10号与CH

5-CH16对应。

4.能配接多台功放同时输入，可随意组合输入端子来控制对应输出接口。

输入输出组合列表：

| 输入端子 | 对应输出接口 |
| --- | --- |
| BGM1 | CH1 CH2 CH3 CH4 |
| BGM2 | CH5 CH6 CH7 CH8 |
| BGM3 | CH9 CH10 CH11 CH12 |
| BGM4 | CH13 CH14 CH15 CH16 |
| BGM1+BGM2 | CH1 CH2 ┄┄ CH7 CH8 |
| BGM1+BGM2+BGM3 | CH1 ┄┄ CH8 CH9 ┄┄ CH12 |
| BGM1+BGM2+BGM3+BGM4 | CH1 ┄┄ CH8 CH6 ┄┄ CH16 |
| BGM2+BGM3 | CH5 ┄┄ CH12 |